GDOU-B-11-302

班级：              姓名：                  学号：                    试题共  5   页  加白纸 2 张

密                         封                        线

广东海洋大学 2023  ——  2024学年第 1 学期

《 传感系统设计 》课程考试参考答案

| 课程代码： | 19141501 |  | 考试 |  | A卷 | □ | B卷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ | 考查 | □ | C卷 | □ | D卷 |
| 闭卷 | □ 开卷 |  |  | □ | E卷 | □ | F卷 |

| 题 号 | 一 | 二 | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  | 总分 | 阅卷教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 各题分数 | 21 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| 实得分数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（命题注意事项：1、同一门课程，开课单位应根据课程性质及实际情况，分别出内容有别、但广度、题量及难度都相当的3-5份以上的试题，试题内容不得雷同；2、命题内容采用4号或小4号宋体，页面和页码已排好，无需调整；3、需填写规范的课程名称和课程代码，在相应空格栏(□)用“√”标记；4、按学校规定的阅卷要求进行评分；5、流水阅卷时，阅卷教师签名签在得分统计表实得分数栏的下方。）

一、选择题（21分，每题3分）。

1、用光电二极管进行光电探测时，光电二极管该如何偏置？（   ）

A.只能反向偏置；					B.只能正向偏置；

C.可以反向偏置，也可以正向偏置；  	D.可以反向偏置，也可以0偏置。

2、关于外光电效应有如下几种叙述，其中叙述正确的是：（   ）

A.金属的逸出功与入射光的频率成正比；		B.饱和光电流与入射光强度有关；

C.用不可见光照射金属一定比可见光照射金属产生的光电子的最大初动能要大；

D.只有可见光照射到光阴极上才会产生光电效应。

3、半导体被光照射后，由于带间吸收，价带内的电子被激发产生电子空穴对，形成自由载流子，因此其电导率就会增加，这一现象被称为：（   ）

A.间接跃迁；					B.直接跃迁；

C.光电导效应；				D.光生伏特效应。

4、现有一光电二极管，其灵敏度为5×10-5 mA/Lx,在下图电路中，假设入射光通量范围为0~100Lx，RL=100KΩ,流过光电二极管的光电流为：   （     ）

A.0~5μA；

B.0~10μA；

C.0~5mA；

D.0~10mA。

5、下列关于光敏二极管和光敏三极管的对比不正确的是：（    ）

A.光敏二极管的光电流很小，光敏三极管的光电流较大；

B.光敏二极管与光敏三极管的暗电流相差不大；

C.无论是光敏二极管还是光敏三极管，都要考虑电源电压的方向性；

D.光敏二极管的线性特性较差，而光敏三极管有很好的线性特性。

6、关于湿度的说法中不正确的是（　　）

A．绝对湿度大，相对湿度一定大；

B．相对湿度是100%，表明在当时温度下，空气中水汽已达饱和状态	；

C．当人们感觉到闷热时，说明空气的相对湿度较大；

D．在绝对湿度不变而降低温度时，相对湿度增大。

7、关于热敏电阻，下列说法正确的是： （    ）

A．热敏电阻的标称电阻值是指0℃时的电阻值；

B．热敏电阻的标称电阻值是指25℃时的电阻值；

C．PTC在使用范围内其电阻值会随温度的升高而增加；

D．CTR的电阻值在使用范围内会随温度的升高而增加。

二、填空题 （9分）

1、下图为一个实用的温度报警电路，由此电路可看出，当所监测点的温度小于50℃时，Ry1开关的状态为（     ），此时集成运放1脚输出（     ）；当所监测点的温度高于80℃时，Ry1开关的状态为（     ），此时集成运放1脚输出（    ）。（注：空1和3填闭合或断开；空2和4填高电平或低电平）（6分）

2、若监测点温度处于50~80℃时，集成运放1脚的输出为（

）。（3分）

三、问答题（共30分，每题6分）

1、光电二极管有一般的二极管、雪崩光电二极管、PIN光电二极管等，请简要描述PIN二极管的工作原理，并说明PIN二极管和一般的光电二极管相比有哪些优势。

2、热释电红外传感器常用场效应晶体管实现其输出缓冲，这种集成传感器通常有三个引脚。请作出其工作原理图，并简述其工作原理。

3、简要描述PTC热敏电阻的热敏特性，及其相应的一般用途。

4、 热电偶的接点有测温接点和基准接点，基准接点需要进行冷端补偿。请画出电路补偿接点法的接线示意图。

5. 请简述电阻型半导体气敏传感元件的工作原理；若N型半导体气敏元件接触到较高浓度的还原性气体，该气敏元件的电阻是增大还是减小呢？请说明原因。

四、计算题（共40分，每题10分）

1、若用光敏二极管BS120（灵敏度为0.16μA/100Lx）做一个简易照度计，此二极管并联了一个200Ω的反馈电阻，忽略其pA级的反偏暗电流，该如何用集成运放设计此照度计呢？要求该照度计的电压灵敏度为1mV/Lx。请作出电路图，并在图上标出必要的电阻值，给出相应的计算依据。

如图所示：（5分）

2、已知K型热电偶探测端为1000oC时（基准点温度为0oC），输出的电势为41.269mV，用下图中的放大器，使热电偶的探测端（图中的P1点）为200oC时，P3点输出的电压正好为1V。请问图中R2和R3之和应该约取多大的电阻值？（注:图中Q1为集成运放，R1的电阻值为1KΩ。）

3、室温附近测温系统常采用热敏电阻并将之线性化。

(1) 请画出这种简单的线性化电路。

(2) 若用2V低压直流做驱动，用半导体热敏电阻502AT（0oC时的电阻值为13.29 kΩ，在50oC的电阻值为2.138 KΩ）测量室温附近的温度。请计算串联电阻值R，并计算线性化后的温度电压灵敏度。

解：电路如图所示：

4、下图是集成运算放大器的一种接法，请写出下图中U0与UI之间的关系；若Rf=10R1，R2=10R，则该电路的放大倍数为多少？